《航空航天材料及工程应用》

题目：   多目标协调优化的微合金钢的机器学习算法研究

姓    名：    张朋朋

学    号：    ZY2401325

学科专业：    材料工程

培养院系：    材料科学与工程学院

任课教师：    张天丽

课程回顾

本学期的《航空材料》课程内容体系完备，涵盖了航空航天领域涉及的各类典型材料及其关键技术。通过对不同专题的系统学习，我不仅加深了对材料本质性能的理解，也拓展了对材料在复杂航空环境中实际应用的认识，全面提升了材料工程与应用的综合素养。

课程首先从航空航天材料的概论入手，介绍了该领域材料技术的发展历程、基础性能要求及功能分类。在学习磁性功能材料的过程中，我了解了高温永磁材料在航空航天中对于高可靠性与高能量密度的支撑作用，特别是在推进系统、控制系统等关键部位的应用背景，使我意识到材料在保障飞行器性能稳定性方面的核心价值。

随后我们系统学习了形状记忆合金的机理与应用，从材料的相变行为、微观结构变化入手，逐步深入到其在智能结构中的实际应用，包括自适应机翼、降噪系统以及航天器智能分离结构等。这些内容让我充分认识到新型智能材料如何助力飞行器结构向轻量化、高集成度、智能化方向演进。

在“太赫兹真空电子器件与航空航天”专题中，课程拓展至太赫兹频段下的功能器件及其关键材料，介绍了该类器件在雷达探测、通信对抗等高端系统中的作用。这不仅开阔了我的材料应用视角，也让我初步接触到电子材料与微波技术的交叉前沿。

“失效与失效分析”模块是本课程中极具工程实践意义的内容之一。通过典型案例的分析与失效模式的归纳，我掌握了材料失效的基本机理、诊断方法与分析流程，意识到材料可靠性对于航空器安全运行至关重要。这部分内容大大提升了我从工程视角理解材料问题的能力。

在航空器材料专题中，课程对比分析了铝合金、钛合金、复合材料等在现代飞机中的使用场景与性能匹配要求，深入讲解了新材料研发所面临的三大工程挑战：轻量化、耐高温、抗疲劳。这让我深刻体会到材料工程师在系统设计中的重要性。

此外，我们还学习了航空发动机选材及其常见缺陷与失效模式，了解了发动机服役环境的极端性与多场耦合特征。通过典型失效案例，我掌握了材料选型、表征、失效追踪的全过程思维方式，也强化了对高温结构材料如镍基合金的理解。

课程后半段还包含稀土永磁材料的科技发展与应用研究、第一性原理在材料研究中的应用探索，以及铝合金阳极氧化技术的工艺细节。这些专题不仅具有科研前沿性，也具有工程实用价值。例如第一性原理的学习让我更加关注理论模拟在新材料设计中的重要地位，也激发了我未来在计算材料方向继续深入研究的兴趣。

《航空材料》课程内容覆盖材料种类广、技术层次深，既包含理论基础，又紧密结合工程背景与未来发展趋势。课程帮助我建立了完整的航空材料知识框架，也让我认识到高性能材料在国家航空航天事业中的基础支撑作用。未来我将继续深化对关键结构与功能材料的理解，在学习与研究中不断提高自己的专业能力与工程判断力。

# 引言

北京航空航天大学孙志梅教授领导的课题组在材料科学领域进行深入研究，专注于计算材料学、人工智能在材料研究中的应用、以及先进半导体和高性能结构材料的开发。他们运用第一性原理计算方法模拟和预测材料的电子结构、力学性能和热力学性质，致力于开发先进的计算模型与算法，以探索新材料设计和优化现有材料性能。课题组的研究内容广泛，包括新材料的设计与模拟、半导体材料的电子结构和输运性质、具有特殊功能的新型结构材料，以及将人工智能技术应用于材料科学，开发智能材料设计和高通量材料筛选的新方法。此外，孙志梅教授课题组还积极参与国际合作，与全球多个研究机构和高校进行学术交流和科研合作，推动材料科学领域的创新与发展，旨在为航空航天、能源、电子等领域提供关键材料解决方案，支持相关产业的技术进步和社会发展。

# 摘  要

高强度金属材料，尤其是用于油气管材的高强钢，在含有高压氢气、硫化氢等物质的恶劣环境作用下，氢原子会不可避免地进入到钢材的内部，并且进入材料后通常会在晶界等缺陷处富集，降低晶界强度，并最终导致氢脆开裂，往往会造成巨大的经济损失甚至灾难。新形势下油气开发等领域的现场应用需要，对钢材的性能提出了更高的要求。现阶段需要对抗氢脆钢进行成分设计，筛选出有利于抵抗氢脆的合金元素，然而抗氢脆钢的成分复杂，试错法进行实验成本较高，计算预测十分必要。

本文通过第一性原理计算，针对合金原子以及氢原子在晶界共存时对体心立方Fe晶界的力学性能的影响做了系统性的研究，从原子尺度上揭示氢致晶界脆化机制，对筛选有利于提高钢铁抗氢脆性能的合金元素具有一定的指导意义。

首先，构建了Fe的Σ5(310)[001]晶界模型，分别引入不同的合金原子，并引入氢原子，通过偏析能的计算探索了合金原子和氢原子在能量上最有利的偏析位点，同时与在Fe3C中的溶解情况进行了比较，确认大部分合金原子和氢原子都具有偏析到晶界平面处的倾向。

其次，通过基于Rice-Wang模型的强化（脆化）能计算和第一性原理拉伸试验两种方法研究了合金元素和氢的共偏析对晶界强度的影响，第一性原理拉伸试验与根据Rice-Wang模型得到的评估结果呈现出相似的趋势，晶界处的Cr，Mo，W原子使晶界的断裂强度提升较多，有利于提升Fe晶界的抗氢脆性能，V，Nb，Ta原子的提升效果次之，Ti，Zr，Hf，Mn原子降低了晶界的断裂强度。

然后，对于2个合金原子偏析的情况，继续通过第一性原理拉伸试验研究合金元素和氢的共偏析对晶界强度的影响，结果呈现出与单个合金原子偏析的情况相同的规律，总体上，晶界处的Cr，W，Ta，Mo原子最有利于增强晶界的断裂强度，在抗氢脆钢成分设计时可以加入。

通过电子局域函数ELF的计算进行了电子结构分析，阐明了溶质原子造成强化或脆化的本质，即溶质原子引起的垂直于晶界平面方向上原子之间键合强度的变化。

关键词：铁晶界，氢脆，合金化设计，第一性原理计算

目录

目录

引言	IV

摘  要	V

第一章 绪论	1

1.1 课题背景	1

1.2 存在的问题	2

第二章 理论计算与方法	3

2.1 研究方法	3

参考文献	5

第一章 绪论

  - 课题背景

随着全球油气资源开发向深井、超深井及高含硫气田拓展，油田套管钢面临日益严苛的服役环境挑战。在高压、高温及硫化氢（H₂S）腐蚀环境下，高强度微合金钢易发生硫化物应力腐蚀开裂（Sulfide Stress Corrosion Cracking, SSC），其核心失效机制与氢脆现象密切相关。氢原子在材料内部的扩散、聚集以及与微观结构（如晶界、析出相）的相互作用，会导致晶界弱化及裂纹萌生，严重威胁材料的安全性与使用寿命。这种由"环境-力学-材料"多场耦合导致的结构失效，严重制约了深层油气资源的开发效率，迫使材料研发向高强度与高抗硫性能协同优化方向突破。

传统的材料研发模式依赖于经验和实验上的“试错”，存在研发成本高、周期长的弊端。当前数据驱动的第四研发模式的快速发展，材料学研究正从“经验驱动”向“计算模拟-数据驱动”模式转型。因此结合实际材料应用场景需求和当前的材料研发新范式，本研究旨在利用计算模拟和机器学习方法，筛选高强度抗硫钢。

近年来，数据驱动的多目标优化方法在微合金钢及相关结构材料设计中的应用取得了显著进展。Saini 等人[2]在研究微合金钢的多目标优化过程中，结合进化算法与交互式标量化策略（MultiDM/IOPIS），从产学协同视角出发，实现了抗拉强度、延伸率与断裂韧性等力学性能的协同优化，较好地解决了性能目标之间的冲突权衡问题。这项研究在目标设定和优化策略上与本项目的高强度-抗开裂双目标优化具有高度相似性，尤其在采用机器学习进行性能预测与优化方面提供了参考。此外，高斯过程与主动学习策略被广泛应用于高通量合金设计中。在高熵合金研究中，多任务高斯过程模型与贝叶斯优化框架已经成功实现了对复杂目标（如低热膨胀系数与高弹性模量）的联合优化，显示出较高的样本效率与适应能力，为本研究开展微合金钢的双目标贝叶斯优化提供了有益经验借鉴。Li 等人[3]针对先进高强度钢（AHSS）建立了包括支持向量机（SVM）、极端梯度提升（XGBoost）和符号回归（Symbolic Regression）在内的多种预测模型，实现了基于数据驱动的多目标性能优化。他们进一步利用 SHAP（SHapley Additive exPlanations）方法评估输入特征的重要性，提升了模型的可解释性，并验证了组合多阶段结构设计的可行性。在其他材料体系中，Liu 等人[4]将非支配排序遗传算法（NSGA-II）与极端梯度回归（XGBR）模型相结合，实现了对镁合金腐蚀速率与抗压强度的协同优化。最终获得的合金成分 MG-6.4Al-3.4Zn-4.6Cu 表现出优异的综合性能（腐蚀速率 538 mm/年，抗压强度 369 MPa），显著提高了开发效率，展示了多目标优化算法在结构材料设计中的广泛适用性。

  - 存在的问题

尽管当前基于机器学习和多目标优化的合金设计研究取得了显著进展，但在实现微合金钢高强度与抗开裂性能协同优化的实际应用中，仍面临诸多挑战。首先，材料设计所涉及的高维特征空间中存在大量信息冗余，部分描述符缺乏明确的物理意义，容易导致模型过拟合，限制其泛化能力。其次，微合金钢体系的实验数据获取成本较高，数据稀缺且分布不均，严重影响了模型的稳定性与预测可靠性。此外，高强度与抗开裂性能往往存在一定的矛盾关系，目标函数之间的冲突使得传统的单目标优化方法难以兼顾性能平衡，对多目标优化策略提出了更高要求。在模型可解释性方面，尽管XGBoost、SVM等算法在预测精度上表现良好，但其“黑箱”特性限制了对材料性能机理的深入理解，因此亟需引入SHAP、LIME等可解释性方法，实现面向物理机制的“白盒化”设计。最后，在高维复杂空间中，高斯过程和贝叶斯优化方法面临样本效率下降和参数调节困难的问题，提升优化算法在计算效率与搜索能力方面的表现，仍需结合主动学习与迁移学习等先进策略加以改进。

第二章 理论计算与方法

2.1 研究方法

本研究旨在通过机器学习方法辅助结构材料的高性能合金设计，重点解决在复杂多变量设计空间中高效筛选和优化材料成分的挑战。为实现这一目标，首先从物理和化学角度出发，构建高维特征空间，设计用于表征材料力学性能的描述符体系。这些描述符不仅涵盖元素本征属性，如原子半径、电负性、第一电离能、结合能等，还包括弹性模量、晶格常数等反映宏观力学行为的特征参数。通过整合第一性原理（DFT）计算数据与已有实验数据库，建立了一个具有物理基础和实验可靠性的特征库。

为确保所选特征与目标性能具有良好的关联性与可解释性，采用主成分分析（PCA）进行降维处理，筛除冗余特征，同时保留对性能差异影响最大的主要成分。在此基础上，引入SHAP（Shapley Additive Explanations）值对各描述符的重要性进行量化，进一步识别对抗拉强度和抗硫腐蚀性能贡献显著的关键特征，为后续建模提供理论依据。

在机器学习建模阶段，分别采用多种主流回归算法，包括随机森林（RF）、支持向量回归（SVR）、决策树（DT）等，对成分-工艺-性能三者之间的非线性关系进行拟合与评估。同时，重点研究高斯过程回归（GPR）与主动学习策略相结合的建模方式，在样本数量有限的情况下，利用模型不确定性指导数据选择，提高模型在小样本场景下的泛化能力与预测精度。此外，为增强模型稳健性，进一步将DFT计算数据与实验数据进行融合建模，构建物理指导与数据驱动相结合的预测体系。

在获得可靠的预测模型后，开展基于机器学习替代模型的双目标优化研究。本研究以材料的抗拉强度（目标值125–135 ksi）和抗硫腐蚀性能为优化目标，采用非支配排序遗传算法（NSGA-Ⅱ）进行全局搜索与多目标演化。通过得到的 Pareto 最优解集，可以实现材料性能之间的平衡，针对特定工程需求选择最合适的成分组合。最终结合逆向设计思路，将优化结果映射回成分空间，输出具有实际可行性的合金配比方案，为高性能结构材料的高效开发提供理论支持和数据基础。

参考文献

- Liu B, Li Y, Li Z, et al. Effects of the addition of Nb and V on the microstructural evolution and hydrogen embrittlement resistance of high strength martensitic steels[J]. Scanning, 2022, 2022(1): 4040800.

- Interactive data-driven multiobjective optimization of metallurgical

properties of microalloyed steels using the DESDEO framework

- Prediction and optimization of stretch flangeability of advanced high strength steels utilizing machine learning approaches

- Multi-objective optimization of fracturing ball strength and corrosion rate with genetic algorithms and interpretable machine learning